1. Минимальный объем кристалла, при трансляции (последовательном перемещении) которого вдоль координатных осей можно воспроизвести всю решетку, называется…

а) элементарной ячейкой

б) монокристаллом

в) блоком

г) кластером

2. Характер изменения прочности металла при наклепе и рекристаллизации:

а) при наклепе и при рекристаллизации прочность уменьшается

б) при наклепе и при рекристаллизации прочность увеличивается

в) при наклепе прочность увеличивается, при рекристаллизации – уменьшается

г) при наклепе прочность уменьшается, при рекристаллизации – увеличивается

3. Металлы Сu и Ni в твердом состоянии образуют...

а) механическую смесь

б) химическое соединение

в) твердым раствор замещения

г) эвтектику

4. Линия ABCD диаграммы «железо-цементит» – это линия…

а) эвтектического превращения

б) солидус

в) ликвидус

г) эвтектоидного превращения

5. Критическая скорость охлаждения при закалке - это...

а) минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения мартенситной структуры

б) максимальная скорость охлаждения, при которой аустенит еще распадается на структуры перлитного типа

в) минимальная скорость охлаждения, необходимая для получения трооститной структуры

г) минимальная скорость охлаждения, необходимая для фиксации аустенитной структуры

6. Гомогенизирующий отжиг применяют с целью...

а) устранения химической неоднородности сплавов

б) снятия наклепа после холодной пластической деформации

в) устранения крупнозернистой структуры

г) получения зернистого перлита

7. Доэвтектоидные стали для полной закалки нагревают выше…

а) Аcm

б) Ас2

в) Аcl

г) Ас3

8. Одним из видов диффузионной металлизации является...

а) цементация

б) хромирование

в) цианирование

г) азотирование

9. Шарикоподшипниковой является сталь…

а) 30-Ш

б) ШХ15

в) Ст5

г) У10

10. Чугун при выплавке модифицируют для...

а) изменения структуры основы

б) измельчения зерна

в) изменения формы графитовых включений

г) повышения коррозионной стойкости

11. Марка сплава меди и олова, содержащего 4 % олова и 3 % цинка…

а) ЛОЦ 4-3

б) Бр93О-Ц

в) Бр93Ц-О4

г) БрОЦ-3

12. Дюралюмины можно упрочнить…

а) закалкой и старением

б) закалкой и высоким отпуском

в) нормализацией

г) дюралюмины не упрочнятся термической обработкой

13. Коррозионно-стойкой сталью является…

а) 20Х

б) 30ХГСНА

в) 12Х18Н9

г) Р6М5

14. Жаропрочность – это способность материала...

а) длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при высокой температуре

б) сохранять мартенситную структуру при высокой температуре

в) сопротивляться газовой коррозии при высокой температуре

г) длительно работать в условиях переменных температур

15. По содержанию углерода инструментальные стали могут быть…

а) безуглеродистыми высоколегированными

б) высоко - и среднеуглеродистыми

в) низко- и среднеуглеродистыми

г) низкоуглеродистыми высоколегированными

16. Наибольшую твердость после закалки имеет сталь..

а) Ст6

б) 20Х

в) 45

г) У12

17. Недостатком пластмассы как конструкционного материала является ...

а) сложность изготовления изделий

б) низкая удельная прочность

в) склонность к ползучести и старению

г) высокая теплопроводность

18. При вулканизации каучуков используется…

а) каолин

б) сажа

в) сера

г) мел

19. Наиболее часто применяемым жидким диэлектриком является…

а) кремнийорганическая жидкость

б) растительное масло

в) трансформаторное масло

г) фторорганическая жидкость

20. Способность магнитного материала по-разному намагничиваться в разных направлениях называется...

а) индикацией

б) магнитострикцией

в) изотропией

г) анизотропией

21. Приспособление, при помощи которого в литейной форме получают полость, близкую по форме и размера к конфигурации отливки, является…

а) модель

б) опока

в) стержень

г) стояк

22. В качестве источника тока для питания сварочной дуги на переменном токе применяют…

а) трансформаторы

б) генераторы

в) выпрямители

г) конденсаторы

23. Для изготовления профилей применяется ...

а) ковка

б) высадка

в) прокатка

г) горячая объемная штамповка

24. При обработке пластичных материалов (мягкой стали, меди, алюминия и т. п.) образуется...

а) стружка скалывания

б) сливная стружка

в) стружка надлома

г) все виды стружки